АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

алексеевский СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2017                                                                     № 06-п

- Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2017-2027 годы

- В целях эффективного развития водоснабжения  поселения, в  соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алексеевский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2017-2027 годы согласно приложению.

- Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Алексеевский сельсовет и обнародовать на информационных стендах поселения.

- Постановление № 03-п от 27.01.2014 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

- Глава муниципального образования                                                        С.А.Курочкин

- Приложение

- К постановлению администрации

- Муниципального образования

- Алексеевский сельсовет

- От 24.03.2017     № 06-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Алексеевский сельсовет

Асекеевского района

Оренбургской области

Разработчик:

Муниципальное образование Алексеевский сельсовет,

глава Курочкин С.А.

с.Алексеевка

Март 2017

Оглавление

| Введение Схема водоснабжения | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Алексеевский сельсовет | 5 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 14 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 16 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 26 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Схема водоотведения Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения МО Алексеевский сельсовет Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздел 11. Прогноз объема сточных вод Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 29 30 31 31 32 32 33 34 35 35 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района на период до 2027 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №73-ФЗ.

Схема включает в себя описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения, первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Алексеевский сельсовет Асекеевского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Алексеевского сельсовета Асекеевского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– рекомендации и предложения по улучшению и совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– предложения по улучшению и совершенствованию инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

– срок реализации мероприятий по улучшению систем водоснабжения и водоотведения, ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г.;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №73-ФЗ;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план муниципального образования Алексеевский сельский совет;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Алексеевский сельсовет.

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Алексеевский сельсовет Асекеевского района.

Климат на территории МО Алексеевский сельсовет резко-континентальный, характеризуется резкими перепадами температур в зимнее и летнее время. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями,  с неустойчивыми осадками, сухостью воздуха, интенсивностью процессов испарения и обилием прямого солнечного освещения, зима холодная с метелями и оттепелями. Весна короткая, маловетреная осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки; резкое преобладание в течение года ясных, солнечных дней над числом пасмурных.

Продолжительность зимних холодов около 5 месяцев, снеговой покров держится от середины ноября до середины апреля. Мощность снегового покрова достигает в конце зимы 20 – 40 см, иногда 75 см, на открытых участках в среднем – 31 см.

Полная глубина промерзания почвы под оголенной от снега поверхностью для района принимается равной 150 – 160 см.

Весна характеризуется большими контрастами дневной и ночной температуры. Снег полностью тает в середине апреля, грунт быстро просыхает.

Заморозки наблюдаются до середины мая. Лето жаркое и сухое. Температура днем 25 – 28°С (максимум до +40°С), ночью до плюс 3°С. Дожди выпадают редко, чаще в виде кратковременных ливней с грозами, периодически бывают засухи.

Среднегодовое количество осадков не превышает 350 – 400 мм. Осень в первой половине теплая, во второй половине прохладная с пасмурной погодой.

Первые морозы бывают в конце сентября, снег обычно выпадает в середине ноября.

Среднегодовая температура воздуха положительная - плюс 3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха: плюс 42°С приходится на июль, абсолютный минимум: минус 43°С отмечается в январе. Средняя температура наиболее холодного месяца: минус 13,3°С, наиболее жаркого месяца: плюс 26,9°С.

На рассматриваемой территории ветер отличается крайней изменчивостью направления и скорости. В среднем до 70 дней в году могут быть безветренными.

В течение года господствуют ветра в основном южного направления. В зимний период преимущественно южное и юго-западные; весной – юго-восточные; летом– северное и северо-западные; осенью - западные и северо-западные. Средняя годовая скорость 2 – 3 м/с, максимальные скорости ветра могут достигать до 79-95 км/ч и более.

Продолжительность солнечного сияния 2165 часов в году. Абсолютная влажность воздуха достигает наименьших значений зимой (январь, февраль), наибольших в июле и колеблется в течение года в широких пределах.

Территория поселения относится к зоне пониженного увлажнения. Средняя годовая сумма осадков составляет 366 мм в год, распределение неравномерное в течение года: в теплый период с апреля по октябрь выпадает 64% от среднегодового количества

Характерной особенностью зимнего периода является сочетание низких температур - 35,8°С с сильными ветрами, а летом преобладает континентальный тропический воздух, поэтому часто наблюдаются засушливые и суховейные периоды, иногда сопровождающиеся температурой порядка + 28,8°С и относительной влажностью воздуха 10% -15%.

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, а летом - непродолжительные дожди.

Продолжительность безморозного периода 130- 140 дней. Число дней со снежным покровом - 152. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова - 390 см.

Заморозки в воздухе заканчиваются во 2-ой декаде мая, в отдельные годы - в 1-ой декаде июня. Число дней с суховеями различной интенсивности от 30 до 35.

Территория располагается в I агроклиматическом районе, характеризуется незначительно засушливым и умеренно теплым климатом. Гидротермический коэффициент равен 0,8.

Поселение расположено в строительно-климатическом районе IB и характеризуется: температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -36 0С, средней температурой наиболее холодного периода -19 0С, продолжительностью периода со средней суточной температурой 8 0С - 204 сут., средней температурой за этот период - 6,5°С.

По теплообеспеченности вегетационного периода территория поселения благоприятна для сельского хозяйства.

Строительно-климатические условия (суровая зима, длительная повторяемость сильных ветров и др.) обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений, значительную продолжительность отопительного периода.

При градостроительном освоении территории следует учитывать следующие физиолого-гигиенические требования: умеренную защиту от переохлаждения в зимний период, от перегрева - в теплый, умеренную солнце - и ветрозащиту.

В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха. Здесь создаются равномерные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

В состав МО Алексеевский сельсовет входит с.Алексеевка и с.Воскресеновка. Численность населения муниципального образования на 01.01.2017 год составляет 255 человек. По прогнозам администрации МО Алексеевский сельский совет, численность населения к 2027 году   увеличится незначительно.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованное водоснабжение МО Алексеевский сельсовет осуществляет ООО «ТРУИД».

Централизованная канализация отсутствует. В населенных пунктах представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Для вывоза жидких бытовых отходов используется специальная техника.

1.4. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основная часть территории МО Алексеевский сельсовет обеспечена централизованным водоснабжением. Водоснабжение остальной части территории индивидуально-жилого сектора осуществляется из скважин.

Водоснабжение населения и предприятий МО Алексеевский сельсовет, осуществляется с помощью одной скважины.  Данные об оснащенности населенных пунктов МО Алексеевский сельсовет скважинами представлена в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Источники водоснабжения МО Алексеевский сельсовет

| Наименование водозабора | Статус | Тип | Максимальная производительность, куб.м/сут | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - скважина Алексеевка | Действующая | Артезианская | 240 | Питьевая |

Ниже представлены данные контроля качества воды из водозабора, с. Алексеевка   (протокол лабораторных исследований №10-02-6134-1729 от 14.10.2016 г. и №10-02-6133-1727 от 14.10.2016 г):

Органолептические показатели воды:

- запах при 0 °С: 0 баллов (при норме не более 2);

- привкус: 0 баллов (при норме не более 2);

- цветность: <5,0 градусов баллов (при норме не более 20);

- мутность: <1 градусов баллов (при норме не более 2,6).

Обобщенные показатели:

- окисляемость: 0,8 мг/л (при норме не более 5,0);

- жесткость общая: 4,8 мг-экв/л (при норме не более 7,0).

Неорганические вещества:

-железо: <0 мг/куб. дм (при норме не более 0,3 мг/куб.дм);

-азот аммонийный: <0 мг/куб.дм (при норме не более 2,0 мг/куб.дм);

-нитриты: 0,01 мг/куб. дм (при норме не более 3,3 мг/куб.дм);

-нитраты: <1,07 мг/куб. дм (при норме не более 45 мг/куб.дм);

-хлориды: 96 мг/куб. дм (при норме не более 350 мг/куб.дм).

Органические вещества:

- термотолерантные колиформные бактерии: отсутствуют;

- общие колиформные бактерии: отсутствуют;

- колифаги: отсутствуют;

- общее микробное число: 5,5 КОЕ/мл (при норме не более 50 КОЕ/мл).

Заключение: качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по общей жесткости.

Общая протяженность водопроводных сетей МО Алексеевский сельсовет составляет  2875 м  . Диаметр трубопровода 100 и 110 мм.

Таблица 1.2 – Сведения о водопроводе МО Алексеевский сельсовет

| Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| полиэтилен чугун | 110 100 | 555 2320 | 0% 58% |

Износ водопроводных сетей составляет более 58 %. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети. Количество потребляемой воды в МО Алексеевский сельсовет с центральным водоснабжением за 2016 год составляет 29,39 куб.м/сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений в МО Алексеевский сельсовет: 80 куб.м/сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений равен 0,4. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений покрывает нужды водопотребления .

Водозаборная система МО Алексеевский сельсовет включает 1 скважину. В скважине установлен насос марки ЭЦВ. Система водоснабжения также включает 1 башню Рожновского с водонапорным резервуаром объемом 50 куб.м.  Для обеззараживания воды в скважинах МО Алексеевский сельсовет ничего не используется.

Таблица 1.3 – Существующее сетевое хозяйство МО Алексеевский сельсовет

| Наименование сооружения | Объем резервуара, куб. м |
| --- | --- |
| башня Рожновского | 50 |

Таблица 1.4 – Сведения о насосном оборудование МО Алексеевский сельсовет

| Марка насоса | Производительность, куб.м/час | Количество |
| --- | --- | --- |
| ### ЭЦВ 10 | 10 | 1 |

Схема водоснабжения МО Алексеевский сельсовет представлена на рисунке 1.1 и в приложениях 1.

Рис.1.1 – Схема водоснабжения МО Алексеевский сельсовет

Схематический план системы водоснабжения

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов из скважины в установленном режиме.

2. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

3. Водопроводная сеть на территории МО Алексеевский сельсовет имеет удовлетворительное состояние, но требует замены чугунного трубопровода на полиэтиленовый.

1.5. Анализ существующих проблем.

- Средняя степень износа водопроводных сетей. Требуется поэтапная замена трубопровода.

- Оборудование на водозаборных сооружениях соответствует современным требованиям энергоэффективности.

- Отсутствие плавного регулирования насосного оборудования. Требуется установка частотных преобразователей.

1.6. Обоснование объемов производственных мощностей.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года связано с увеличением размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100 % населения в населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

1.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в МО Алексеевский сельсовет.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для МО Алексеевский сельсовет принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

1.8. Перспективная схема водоснабжения.

В МО Алексеевский сельсовет Асекеевского района на расчетный срок до 2027 г. предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции, и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления МО Алексеевский сельсовет планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Алексеевский сельсовет Асекеевского района требуется:

-реконструкция водозаборных узлов;

-реконструировать существующие водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

-переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

-проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

-проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО Алексеевский сельсовет.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения МО Алексеевский сельсовет являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения МО Алексеевский сельсовет.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Алексеевский сельсовет являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО Алексеевский сельсовет, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением МО Алексеевский сельсовет, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей МО Алексеевский сельсовет.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды МО Алексеевский сельсовет представлен в таблице 3.1:

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | м3/год | 21803 |
| 2 | Собственные нужды | м3/год | 10728 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | м3/год | 11075 |
| 4 | Объем потерь | м3/год | 347 |
| 5 | Объем потерь | % | 3 |
| 6 | Объем полезного отпуска потребителям | м3 | 10728 |

Объем реализации холодной воды в 2016 г. составляет 21803 куб. м. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

Полезные расходы:

1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

–чистка резервуаров;

–промывка тупиковых сетей;

–на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

–расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

–промывка канализационных сетей;

–тушение пожаров;

–испытание пожарных гидрантов.

2. Организационно-учетные расходы, в том числе:

–не зарегистрированные средствами измерения;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

–не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

Потери из водопроводных сетей:

1.Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.Скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5.Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

### 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление воды в МО Алексеевский сельсовет составило 10728 м3/год, в среднем за сутки 29,39 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 40,0 м3/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2:

Таблица 3.2 - Структура территориального баланса

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление (ц.в.с), м3/год | Среднее водопотребление м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Алексеевский | 10728 | 29,39 | 40,0 |

### 3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО Алексеевский сельсовет.

Структура водопотребления по группам потребителей в МО Алексеевский сельсовет представлена в таблице 3.3:

Таблица 3.3 - Структура водопотребления по группам потребителей

| № п/п | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 9,453 |
| 2 | Бюджет | 1,134 |
| 3 | Прочие | 0,141 |
| Итого: |  | 10,728 |

Основным потребителем воды в МО Алексеевский сельсовет является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что Население использует 88 % всей поданной воды в сеть, бюджетные организации 10,5 %, а прочие организации 1,3%.

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в МО Алексеевский сельсовет действуют нормы удельного водопотребления, установленные постановлением Правительства Оренбургской области от 17.08.2012 № 686-п.

Таблица 3.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,20 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации и газа | 1,40 | - | - |

Таблица 3.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| Цели использования воды | Единица измерения | Норматив в месяц |
| --- | --- | --- |
| На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,162 |
| На водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: |  |  |
| коровы молочные | куб. метров на 1 голову | 1,5 |
| молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет | куб. метров на 1 голову | 0,6 |
| лошади | куб. метров на 1 голову | 0,9 |
| свиньи на откорме | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| свиноматки, хряки | куб. метров на 1 голову | 0,5 |
| овцы, козы | куб. метров на 1 голову | 0,30 |
| утки, гуси, кролики | куб. метров на 1 голову | 0,048 |

В 2016 году общее количество проживающих в МО Алексеевский сельсовет составило 269 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 9453 м3, удельное потребление холодной воды равно значению 35,14 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО Алексеевский сельсовет необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 	Основными целями программы являются: перевод экономики сельсовета на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения потерь ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Алексеевский сельсовет.

В период с 2016 по 2027 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями МО Алексеевский сельсовет. При этом суммарное потребление холодной воды будет увеличиваться по мере увеличения численности населения.

В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на водозаборных узлах (ВЗУ) по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 3.6 - Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по годам

| Год | Полная максимальная производительность ВЗУ, м3/сут. | Максимальносуточный фактический объем воды на ВЗУ м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ МО Алексеевский сельсовет |  |  |  |
| 2016 | 240 | 80 | 67% |
| 2017 | 240 | 81 | 66,3% |
| 2018 | 240 | 82 | 65,84% |
| 2019 | 240 | 83 | 65,42% |
| 2020 | 240 | 84 | 65% |
| 2021 | 240 | 85 | 64,59% |
| 2022 | 240 | 86 | 64,17% |
| 2023 | 240 | 87 | 63,75% |
| 2024 | 240 | 88 | 63,34% |
| 2025 | 240 | 89 | 62,92% |
| 2026 | 240 | 90 | 62,50% |
| 2027 | 240 | 91 | 62,09% |

Как видно из таблицы, в настоящее время, в сутки максимального водопотребления, имеется резерв производственных мощностей, существующих ВЗУ, к 2027 году резерв составит 62,09 %.

### 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды составляются на 10 лет с учетом различных сценариев развития МО Алексеевский сельсовет. Прогнозы рассчитаны на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

К 2027 году ожидаемое потребление увеличится за счет роста населения.

Динамика увеличения потребления воды в МО Алексеевский сельсовет (м3/год) приведена на графике.

### График изменения потребления воды в МО Алексеевский сельсовет по годам

| годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребление воды м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 10758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 10755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 10752 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 10749 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 10746 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 10743 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 10740 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 10737 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10734 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10731 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10728 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребление воды за 2016 год составило 10728 м3/год, в средние сутки 29,39 м3/сут., в сутки максимального водозабора 40,0 м3/сут. К 2027 году ожидаемое потребление составит 10761 м3/год, среднее за сутки 29,48 м3/сут, максимум за сутки расход составит 42,0 м3/сут.

### 3.8. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

### Прогноз распределения расходов воды, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения,  составляется исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды представлена в таблице 3.7:

Таблица 3.7 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Год | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 9453 | 1134 | 141 |
| 2017 | 9454 | 1135 | 142 |
| 2018 | 9455 | 1136 | 143 |
| 2019 | 9456 | 1137 | 144 |
| 2020 | 9457 | 1138 | 145 |
| 2021 | 9458 | 1139 | 146 |
| 2022 | 9459 | 1140 | 147 |
| 2023 | 9460 | 1141 | 148 |
| 2024 | 9461 | 1142 | 149 |
| 2025 | 9462 | 1143 | 150 |
| 2026 | 9463 | 1144 | 151 |
| 2027 | 9464 | 1145 | 152 |

Перспективный структурный водный баланс на 2027 год представлен в таблице 3.8

Таблица 3.8 - Перспективный структурный водный баланс на 2027 год

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 9464 | 29,48 | 42,0 |
| 2 | Бюджет | 1145 | 3,13 | 5,0 |
| 3 | Прочие | 152 | 0,4 | 2,0 |

.3.9. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2016 году потери воды в сетях составили 1027,8 м3 или 10 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, таких как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах), позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

### 3.10. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды МО Алексеевский на 2027 год имеет следующий вид:

Таблица 3.9 – Общий водный баланс сельсовет на 2027 год

| № п/п | Статья расхода | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |
| 1 | Объем поднятой воды | м3 | 21873 |
| 2 | Собственные нужды | м3 | 10761 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | м3 | 11110 |
| 4 | Объем потерь | м3 | 349 |
| 5 | Объем потерь | % | 3 |
| 6 | Объем полезного отпуска потребителям | м3 | 10761 |

### 3.11. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что потребление воды в 2027 году увеличится, поэтому требуемая мощность оборудования ВЗУ на следующие расчетные расходы воды:

| Наименование населенного пункта | МО Алексеевский |
| --- | --- |
| Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год | 11110 |
| Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут | 80 |
| Существующая производительность ВОС; м3/сут | 240 |
| Резерв производительности ВЗУ; % | 70,0 |

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

### 3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящий момент статусом гарантирующей организации в МО Алексеевский сельсовет наделена администрация МО Алексеевский сельсовет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения.

Водоснабжение МО Алексеевский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться с использованием воды от существующего водопровода. Для обеспечения потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2016 -2019 гг.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

Автоматизация управления скважинами.

II этап строительства 2019-2024 гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра.

III этап строительства (расчетный срок 2024-2027)

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водозабора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На станциях водоподготовки МО Алексеевский сельсовет обеззараживающие агенты не используются.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, рекомендуется использовать новый безопасный электролизный метод. Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Инвестиции в строительство и реконструкцию систем водоснабжения для улучшения качества предоставляемых услуг

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

6.2. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2027 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводной сети** | 0 | 0 | 350 | 350 | 700 | 1400 |
| Замена физически и морально устаревшего оборудования | 0 | 30 | 45 | 30 | 100 | 205 |
| Установка частотных преобразователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1605 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2016 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций составит 1605 тыс. рублей.

6.3. Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2016-2027 годах составляет 1605 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «ТРУИД» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты, осуществляется структурным подразделением администрации МО Алексеевский сельсовет, осуществляющим полномочия администрации сельсовета по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО Алексеевский сельсовет.

В МО Алексеевский сельсовет отсутствуют так называемые «бесхозяйные сети».

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения МО Алексеевский сельсовет.

9.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В МО Алексеевский сельсовет полностью отсутствует централизованная система водоотведения. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

9.2. Анализ существующих проблем.

В настоящее время МО Алексеевский сельсовет имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Требуется организовать место слива канализационных отходов из выгребных ям.

9.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам.

В МО Алексеевский сельсовет отсутствует централизованная система водоотведения. Система канализации состоит из индивидуальных выгребных ям.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности предприятий и населения МО Алексеевский сельсовет, отводится в выгребные ямы.

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

11.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

На момент составления схемы водоотведения в МО Алексеевский сельсовет отсутствует централизованная система водоотведения, но в целях улучшения качества предоставляемых услуг в области водоотведения, предлагается строительства блочных очистных сооружений, сточные воды в которые будут доставляться специализированной ассенизационной техникой.

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

12.1. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

На территории МО Алексеевский сельсовет не предполагается проектирование и строительство централизованной системы водоотведения. В целях улучшения качества предоставляемых услуг в области водоотведения, предлагается рассмотрение варианта строительства блочных очистных сооружений БКС БИО 70

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочных очистных сооружений | С.Алексеевка | 2027 г. | 1103,0 |

Станции биологической очистки и установки физико-химической очистки сточных вод могут применяться в различных районах без центральной канализации.

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- регулярно осуществлять контроль над качеством и количеством сбрасываемых стоков согласно программе производственного контроля и плана графика, производственного экологического и технологического контроля природных и сточных вод;

- проводить учет качества сточных вод согласно форме ПОД-13;

- ежегодно проводить очистку приемной камеры КНС и отстойников от ила и грязи;

- ежегодно проводить исследование микробиологических (ОКБ, ТКБ, колифаги), паразитологических (гильминты) и патогенных микроорганизмов в сточной воде 1 раз в квартал;

- строительство блочных очистных сооружений.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод будет производиться на блочных очистных сооружениях.

Блочные очистные сооружения – станция для очистки сточных вод, состоящая из отдельных модулей, скомпонованных в единое здание или отдельно стоящие блоки.

Станция физико-химической очистки работоспособна во всем диапазоне химического состава стока, но использует в технологическом цикле химические реагенты и соответственно, имеет более высокую стоимость эксплуатации.

Процесс очистки с помощью блочно-модульных очистных сооружений происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластиковой загрузке. Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких на последних. Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет процессам нитрификации протекать одновременно с денитрификацией. Благодаря балансу между бактериальным приростом ила, формированием простейших и многоклеточных хищников, блочно-модульные и модульные очистные сооружения работают с минимальным приростом ила, что исключает строительство иловых площадок. Автоматическое поддержание оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обеспечение режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной минерализацией органических веществ и минимальными затратами электроэнергии. Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для хозяйственно-бытовых и технических нужд, на полив.

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

14.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочных очистных сооружений | - | 0 | 0 | 0 | 1103,0 | 1103,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1103,0 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2016 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Общая сумма инвестиций составит 1103,0 тыс. рублей.

14.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схемы водоотведения в 2016-2027 годах составляет – 9931 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО Алексеевский сельсовет, осуществляющим полномочия администрации сельсовета по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО Алексеевский сельсовет.

В МО Алексеевский сельсовет отсутствует центральное водоотведение и, как следствие, так называемые «бесхозяйные сети».